# Enhanced Drone Analyzer (EDA) — Руководство пользователя

## Общее описание

EDA — это приложение для обнаружения и анализа беспилотных летательных аппаратов (дронов) на базе HackRF One с прошивкой PortaPack Mayhem. Приложение сканирует радиочастотный спектр, обнаруживает сигналы передатчиков управления и видео, классифицирует их по уровню угрозы и предоставляет визуальную и звуковую индикацию.

## Запуск приложения

- Включите PortaPack (кнопка питания на корпусе)

- В главном меню Mayhem выберите "EDA" (Enhanced Drone Analyzer)

- Дождитесь инициализации радиотракта (1–2 секунды)

При первом запуске приложение загружает базу данных частот из файла /FREQMAN/DRONES.TXT. Если файл отсутствует — отобразится предупреждение, но приложение продолжит работу в режиме широкополосного сканирования.

## Основной экран

plain

Copy

┌────────────────────────────────────────┐

│ LNA 32  VGA 32  AMP  │ Vol 70  Cyc 5   │ ← Верхняя панель (усиление)

│                                        │

│  5700.000 MHz          [Md+] [OFF]     │ ← Частота, медиан-фильтр

│                                        │

│ ┌──────────────────────────────────┐   │

│ │ ▓▓▓░░▓▓░░░░▓▓▓▓░░░░▓▓▓▓▓░░░░░  │   │ ← Спектр / SWEEP

│ │ 5700M-5900M                      │   │

│ └──────────────────────────────────┘   │

│                                        │

│ ┌──────────────────────────────────┐   │

│ │ Power                            │   │ ← Гистограмма мощности

│ │ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓  │   │

│ └──────────────────────────────────┘   │

│                                        │

│ FPV    HIGH   5780.000   -65 dBm  <   │ ← Список обнаруженных

│ DJI    MED    2400.000   -72 dBm  ~   │   (сортировка по угрозе)

│                                        │

│ Scan (42)                            │ ← Статусная строка

│                                        │

│ [Start] [Mode] [Load] [Set] [SWP] [PTR]│ ← Кнопки управления

└────────────────────────────────────────┘

### Элементы интерфейса

Table

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| LNA | Усиление малошумящего усилителя (0–40 дБ) |
| VGA | Усиление промежуточной частоты (0–62 дБ) |
| AMP | Включение/выключение усилителя мощности |
| Vol | Громкость звуковых оповещений (0–99) |
| Cyc | Количество циклов уменьшения RSSI перед снижением угрозы |
| Частота | Текущая настроенная частота в МГц |
| [Md+] | Медианный фильтр (ON/OFF) — подавляет импульсные помехи |

## Режимы работы

### 1. Последовательное сканирование (Sequential)

Как включить: Нажмите [Start] при выключенном SWEEP.

Приложение последовательно перебирает частоты из загруженной базы данных. На каждой частоте:

- Анализирует спектр 2 МГц полосы

- Измеряет RSSI (уровень сигнала)

- При обнаружении сигнала выше порога — создаёт запись в списке угроз

Индикация:

- Серый — сканирование, нет сигнала

- Жёлтый — обнаружен сигнал, анализ (LOCKING)

- Зелёный — отслеживание обнаруженного дрона (TRACKING)

- Красный — критический уровень сигнала (CRITICAL)

Звуковые сигналы:

- Одиночный звуковой сигнал (1000 Гц) — новый дрон обнаружен

- SOS-последовательность (1200 Гц) — высокая угроза / приближение

- SOS-последовательность (1500 Гц) — критическая угроза

### 2. Режим развёртки (SWEEP / Looking Glass)

Как включить: Нажмите [Mode] для перехода в режим SWEEP, затем [Start].

В этом режиме приложение быстро «развёртывает» широкий диапазон частот (до 300 МГц и более), отображая спектр в реальном времени. Работает по принципу анализатора спектра с водопадным отображением.

Параметры окон развёртки (настраиваются в [SWP]):

Table

| Окно | Диапазон по умолчанию | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Window 1 | 5645–5945 МГц | Основной FPV-диапазон 5.8 ГГц |
| Window 2 | 2400–2483.5 МГц | Wi-Fi дроны, управление 2.4 ГГц |
| Window 3 | 1120–1360 МГц | Дальнобойные FPV-системы 1.2 ГГц |
| Window 4 | 433–928 МГц | Управление/телеметрия (433/868/915 МГц) |

Важно: Можно включить одно или несколько окон одновременно. Приложение циклически переключается между активными окнами.

Исключения (Exc): В каждом окне можно задать до 5 частот-исключений (например, частоты Wi-Fi точки доступа), которые будут игнорироваться в радиусе ±3 МГц.

### 3. Автоматический режим (Auto-SWEEP)

Как работает: В sequential режиме приложение автоматически переключается в SWEEP каждые 50 сканов базы данных (DB_SCANS_PER_SWEEP). После завершения цикла развёртки возвращается к сканированию базы.

Это позволяет не пропустить дроны на неизвестных частотах, сохраняя при этом детальное сканирование известных каналов.

## Кнопки управления

### [Start] / [Stop]

Запускает или останавливает сканирование/развёртку.

### [Mode]

Переключение между Sequential и SWEEP режимами:

- Sequential → нажать [Mode] → SWEEP

- SWEEP → нажать [Mode] → Sequential

### [Load]

Загрузка другой базы данных частот:

- Нажмите [Load]

- Выберите файл .TXT из папки /FREQMAN/

- Приложение перезагрузит базу и продолжит сканирование

Формат файла базы данных:

plain

Copy

f=5645000000,d=FPV Raceband CH1

f=5658000000,d=DJI O3

f=2400000000,d=WiFi Drone Control

Первая часть описания (до пробела) определяет тип дрона: FPV, DJI, PARROT, YUNEEC, HOBBY, AUTEL, 3DR, CUSTOM, OTHER.

### [Set] — Настройки обнаружения

Открывает экран настроек детекции:

#### Основные параметры

Table

| Параметр | Диапазон | Рекомендация |
| --- | --- | --- |
| Int (ms) | 10–1000 | Интервал сканирования, 50 мс по умолчанию |
| Sens | 0–100 | Порог чувствительности (0 = -20 дБм, 100 = -120 дБм) |
| Vol | 0–99 | Громкость звука |
| Cyc | 1–50 | Циклы до снижения угрозы |

#### Фильтры формы сигнала (Spectrum Shape)

Table

| Параметр | Диапазон | Описание |
| --- | --- | --- |
| Mar (Margin) | 5–200 | Минимальный подъём над шумом |
| Wid (Min Width) | 1–100 | Минимальная ширина сигнала |
| MaxW (Max Width) | 1–255 | Максимальная ширина сигнала |
| Shrp (Sharpness) | 50–250 | Крутизна пика (V-образность) |
| Rat (Peak Ratio) | 0–255 | Соотношение высоты к ширине |
| Vly (Valley Depth) | 0–200 | Глубина впадин по бокам пика |
| Flat (Flatness) | 0–100 | Допустимая «плоскость» сигнала |
| Sym (Symmetry) | 0–100 | Симметричность левой/правой части |

Рекомендации для разных типов сигналов:

Table

| Тип сигнала | Margin | MinW | MaxW | Sharpness | Flatness | Valley |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FPV аналоговое видео | 20 | 5 | 200 | 50 | 50 | 0 |
| DJI цифровое (O3/O4) | 20 | 3 | 40 | 130 | 30 | 80 |
| Wi-Fi / Bluetooth | 15 | 5 | 255 | 50 | 80 | 0 |
| Узкополосное управление | 15 | 3 | 20 | 130 | 30 | 80 |

#### CFAR — адаптивное обнаружение

Table

| Режим | Описание |
| --- | --- |
| OFF | Фиксированный порог |
| CA | Среднее окружение (однородный шум) |
| GO | Максимум из окон (защита от границ) |
| SO | Минимум из окон (хорошо для городской среды) |
| HYBRID | Взвешенная комбинация |
| OS | Упорядоченная статистика (множественные цели) |
| VI | Адаптивный выбор по вариативности |

Рекомендация: Для городской среды (Wi-Fi, Bluetooth, микроволновки) используйте SO или VI. Для открытого поля — CA или HYBRID.

#### Дополнительные опции

- Dwell — задержка на частоте при обнаружении сигнала

- Confirm — требовать подтверждение обнаружения (1–10 раз)

- Blklist — чёрный список шумных частот

- RVar — отклонение по вариативности RSSI

- MG (Mahalanobis Gate) — статистический фильтр выбросов

### [SWP] — Настройки развёртки

Открывает экран конфигурации окон SWEEP:

Вкладка 1: Window 1 + Window 2 + исключения Вкладка 2: Window 3 + Window 4 + исключения

Для каждого окна:

- Start (MHz) — начальная частота

- End (MHz) — конечная частота

- Step (kHz) — шаг перестройки (рекомендуется 1000–20000 кГц)

- Enabled — включение окна

- Exc (MHz) — частоты-исключения (до 5 штук)

Кнопки:

- [DEFAULTS] — сбросить к заводским настройкам

- [SAVE] — сохранить в файл на SD-карте

### [PTR] — Менеджер паттернов

Открывает экран управления шаблонами сигналов:

Что такое паттерн: Сохранённый «отпечаток» спектра сигнала (16 точек + характеристики: положение пика, ширина, крутизна). Используется для распознавания типов дронов по форме сигнала.

Опции:

- Capture — записать текущий спектр как паттерн

- Save — сохранить паттерн на SD-карту

- Delete — удалить выбранный паттерн

- Live — показать текущий спектр в реальном времени

Режимы сопоставления:

- Correlation — корреляционное сравнение (быстро)

- Neural — нейросетевой классификатор (если загружен)

- Hybrid — комбинация обоих

## Символы движения

В списке обнаруженных дронов отображается тренд движения:

Table

| Символ | Значение |
| --- | --- |
| < | Приближается (RSSI растёт) |
| > | Удаляется (RSSI падает) |
| ~ | Стационарен (RSSI стабилен) |
| - | Неизвестно (недостаточно данных) |

## Цветовая индикация угроз

Table

| Цвет | Уровень | RSSI | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟢 Зелёный | LOW | -90…-70 дБм | Обнаружен, далеко |
| 🟡 Жёлтый | MEDIUM | -70…-60 дБм | Средняя угроза |
| 🟠 Оранжевый | HIGH | -60…-40 дБм | Высокая угроза, приближается |
| 🔴 Красный | CRITICAL | > -40 дБм | Критическая угроза, очень близко |

## Сохранение настроек

Все настройки автоматически сохраняются в файл /EDA/SETTINGS.TXT на SD-карте при нажатии [SAVE] в соответствующем меню.

При следующем запуске приложение загружает сохранённые настройки.

## Типичные сценарии использования

### Сценарий 1: Поиск неизвестного дрона в городе

- Загрузите базу данных с известными FPV-частотами [Load]

- В настройках [Set]:

  - CFAR Mode: SO (устойчив к городскому шуму)

  - Neighbor Margin: 3 дБ

  - Confirm Count: 2 (для надёжности)

- Нажмите [Start] — последовательное сканирование

- При обнаружении сигнала — приложение перейдёт в LOCKING, затем TRACKING

- Следите за трендом: < = дрон приближается

### Сценарий 2: Мониторинг широкого диапазона (5.8 ГГц FPV)

- Нажмите [SWP] — проверьте Window 1: 5645–5945 МГц

- Установите Step: 1000 кГц (максимальная детализация)

- Добавьте исключения (Exc) для известных помех (например, 5800 МГц — Wi-Fi)

- Нажмите [Mode] → [Start]

- Наблюдайте спектр в реальном времени

### Сценарий 3: Дальнобойный поиск (1.2 ГГц)

- [SWP] → Window 3: 1120–1360 МГц, Enabled: ON

- Остальные окна: OFF (ускоряет развёртку)

- Увеличьте LNA/VGA для максимальной чувствительности

- [Mode] → [Start]

## Устранение неполадок

Table

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| «No DB» в статусе | Нет файла базы данных | Создайте /FREQMAN/DRONES.TXT |